PROPOSAL PENGAJUAN DANA PMLD

SMART FARM CABAI: SISTEM PORTABEL BERBASIS IoT UNTUK OPTIMALISASI PENGENDALIAN HAMA PADA TANAMAN CABAI

KELUARGA MAHASISWA TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

2026

- PENDAHULUAN

Cabai merupakan komoditas hortikultura bernilai ekonomi tinggi yang rentan terhadap serangan hama. Kelompok hama utama pada cabai keriting adalah serangga penghisap daun, yaitu kutu kebul (Bemisia tabaci), kutu daun (Aphis gossypii, Myzus persicae), dan thrips (Thrips parvispinus). Selain merusak daun, pucuk, dan bunga secara langsung, hama-hama ini menjadi vektor penyakit virus seperti Geminivirus (PYLCV), virus mosaik, dan TSV yang dapat memicu gagal panen (puso) dengan kerugian hasil mencapai lebih dari 90% . Dengan demikian, pengendalian hama pada cabai berkaitan langsung dengan keberlanjutan produksi dan pendapatan petani.

Dalam praktiknya, pengendalian hama masih banyak bersifat reaktif dan bergantung pada penyemprotan pestisida sintetis secara intensif tanpa pemantauan populasi. Pola ini menimbulkan pencemaran lingkungan, resistensi dan resurgensi hama, matinya musuh alami, serta residu pada produk. Padahal, pertanaman cabai juga dihuni oleh musuh alami hama sehingga pengendalian yang tidak selektif berisiko merusak keseimbangan ekosistem lahan. Penelitian di Universitas Jambi menunjukkan bahwa model Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) yang memadukan tanaman penghalang (jagung), tanaman penolak (kemangi), dan pestisida nabati yang disemprotkan berdasarkan pemantauan mampu menekan populasi kutu kebul, kutu daun, dan thrips secara nyata dibandingkan penyemprotan sintetis terjadwal. Serangan virus pada perlakuan PHT hanya 5,64% pada 8 minggu setelah tanam, sedangkan perlakuan konvensional mencapai 14,70% . Temuan ini menegaskan bahwa pestisida nabati dan aplikasi berbasis pemantauan merupakan arah pengendalian yang layak dikembangkan.

Hasil gathering awal bersama klien menunjukkan bahwa masalah utama di lapangan adalah serangan kutu (kutu daun dan kutu kebul) pada musim kemarau serta potensi serangan jamur pada musim hujan. Klien berada di daerah dataran tinggi dengan suhu dan kelembaban yang berfluktuasi tiap bulan, sehingga selalu memantau suhu lingkungan karena kondisi tersebut mempengaruhi perkembangan hama. Klien juga menyampaikan bahwa metode lampu penarik hama dan air sabun yang pernah dicoba dinilai tidak efektif karena justru semakin banyak mengundang hama. Klien menyarankan agar solusi difokuskan pada satu jenis penanganan terlebih dahulu, misalnya hama kutu pada musim kemarau, dengan cakupan yang memadai pada seluruh area bedengan. Tahap awal direncanakan pada sekitar 1.000 tanaman cabai (jarak tanam 40-50 cm) di lahan sekitar 500 m2 dengan jarak antar bedengan 80 cm hingga 1 meter, dan lokasi berada dekat sumber listrik utama sehingga tidak memerlukan panel surya.

Dari sisi teknologi, serangga peka terhadap spektrum ultraviolet-A (315-400 nm), biru, dan hijau, serta menunjukkan respons fototaksis positif terhadap cahaya UV . Madduri dkk. mengembangkan perangkap UV-A (puncak 398 nm) dengan nampan air-minyak yang, pada uji lapangan tiga malam, menangkap 8 hingga 50 gram serangga, termasuk kutu daun, kutu kebul, dan thrips. Mereka juga membatasi jam nyala lampu untuk menghemat daya sekaligus mengurangi terperangkapnya musuh alami. Namun, pengalaman klien menunjukkan bahwa lampu penarik terbuka dapat memperbesar jumlah hama di sekitar tanaman. Karena itu, proyek ini tidak menggunakan lampu secara terbuka, melainkan menempatkan sumber cahaya (UV-A atau LED biru/kuning) di dalam ruang isolasi portable yang tertutup dari cahaya matahari dan dilengkapi sticky trap di sekitarnya, dengan durasi nyala terbatas agar hama yang tertarik langsung terjebak. Efektivitas rancangan ini belum terbukti dan harus diuji, karena bukti pada  berasal dari uji singkat pada lahan terbuka dan tidak secara khusus pada tanaman cabai dalam ruang isolasi.

Selain pemancingan hama, sistem menyalakan mist maker untuk menyemprotkan kabut pestisida alami berbahan tanaman yang mengandung nektar, polen, dan senyawa lain yang diharapkan mengundang predator alami hama cabai. Ultrasonic mist maker memakai cakram keramik piezoelektrik bergetar berfrekuensi tinggi (sekitar 1,7 MHz) untuk mengatomisasi cairan menjadi tetesan halus, dengan konsumsi daya yang rendah. Gagasan menarik musuh alami sejalan dengan tujuan PHT untuk menjaga musuh alami , tetapi mekanisme penarikan predator oleh bahan tersebut belum didukung pustaka pada proyek ini dan diperlakukan sebagai hipotesis yang perlu dikaji lebih lanjut. Pengendalian juga perlu dipandang sebagai sistem berumpan balik: Boonyaprapasorn dkk. memodelkan interaksi hama dan predator dengan persamaan Lotka-Volterra dan merancang kendali agar populasi hama tertekan di bawah Economic Injury Level (EIL) dalam waktu yang terjamin. Meskipun bersifat teoretis dan berfokus pada pengendalian biologis, gagasan pengambilan tindakan berdasarkan data dan ambang batas relevan bagi proyek ini.

Berdasarkan hal tersebut, proyek ini mengusulkan Smart Farm Cabai, sistem portabel berbasis IoT yang mengisolasi sekelompok tanaman cabai (sekitar 5 tanaman per unit) dalam ruang tertutup, melakukan pemancingan hama dengan cahaya dan sticky trap, serta mengaplikasikan pestisida alami dalam bentuk kabut dengan durasi terkontrol. Sistem bekerja dalam dua mode (otomatis dan manual) dan mencatat log aktivitas lampu dan mist maker ke server untuk diolah menjadi indikator tingkat keparahan serangan per bedengan. Server juga mengirim notifikasi jadwal penyemprotan pestisida ke dashboard sebagai dasar keputusan petani. Dengan demikian, pengendalian hama bergeser dari cara manual dan berbasis kebiasaan menjadi berbasis data, dengan tetap mempertimbangkan pelestarian musuh alami.

- RUMUSAN MASALAH

- Bagaimana merancang arsitektur perangkat portabel berbasis ESP32 yang mampu mengontrol aktuator UV dan mist maker secara semi-otomatis (on-demand via web dan berbasis sensor/kondisi lingkungan)?

- Bagaimana mengintegrasikan sticky trap pasif (tidak dikontrol ESP32) dengan aktuator UV untuk pemancingan dan penangkapan serangga pada siklus pengendalian berdurasi terbatas (30 menit per sesi)?

- Bagaimana merancang mekanisme aplikasi pestisida natural dalam bentuk kabut melalui mist maker yang dikontrol durasinya oleh ESP32 secara presisi?

- Sejauh mana bukti ilmiah mendukung efektivitas UV terhadap hama target cabai (terutama kelompok kutu: aphid, whitefly, thrips) dan kelompok serangga nokturnal lainnya, serta bagaimana merumuskan klaim yang tidak melebihi bukti?

- Bagaimana merancang algoritma analisis pada server untuk mengolah log aktivitas aktuator dan data bedengan guna mendeteksi tingkat keparahan serangan hama tanaman cabai ?

- TUJUAN

- Membangun arsitektur perangkat keras (hardware) portabel berbasis ESP32 serta sistem kendali semi-otomatis yang mampu menggerakkan aktuator lampu UV dan mist maker, baik melalui intervensi manual (on-demand) via interface web maupun berdasarkan pemicu otomatis sensor lingkungan.

- Merancang dan menguji efisiensi tata letak mekanis yang mengintegrasikan sticky trap pasif dengan paparan cahaya lampu UV sebagai penarik (attractant) hama dalam satu siklus kerja intermiten berdurasi terbatas 30 menit per sesi.

- Mendesain mekanisme kendali aliran daya (switching) pada ESP32 untuk mengatur durasi semprotan cairan pestisida/atraktan alami melalui aktuator mist maker secara akurat hingga skala detik guna efisiensi penggunaan dosis.

- Mengembangkan algoritma komputasi di sisi server (backend) untuk mengolah akumulasi data log aktivitas aktuator (on/off) dan data demografi bedengan, lalu mengekstraknya menjadi indikator tingkat keparahan serangan hama secara berkala.

- TARGET LUARAN

Proyek pengembangan Smart Farm Cabai ini dirancang sebagai bentuk transformasi sistem pengendalian hama dari pendekatan manual menuju digitalisasi perlindungan tanaman berbasis data. Sistem portabel ini dirancang untuk membantu para petani, khususnya di daerah dataran tinggi, dalam mengelola dan menekan populasi hama pada fase rawat jalan (vegetatif) secara efisien, otomatis, dan ramah lingkungan.

Melalui integrasi aktuator pada ruang isolasi, pengguna dapat menerapkan sistem pemancingan hama menggunakan lampu UV yang dipadukan dengan sticky trap. Sedangkan fitur ultrasonic mist maker berfungsi untuk menyemprotkan pestisida nabati dalam bentuk kabut secara presisi dengan durasi yang terkontrol.

Kedua fitur kendali ini dikembangkan agar terintegrasi langsung dengan mikrokontroler ESP32 dan peladen (server) lokal, di mana data log aktivitas dari sistem lokal akan terhubung secara otomatis ke dashboard website. Dengan adanya integrasi ini, data tingkat keparahan hama akan selalu menjadi data terbaru (real-time) tanpa perlu estimasi manual berulang, sehingga proses pengambilan keputusan penyemprotan menjadi lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran.Selain mendukung peningkatan kualitas hasil panen, proyek ini juga bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa dalam mengimplementasikan integrasi sistem Internet of Things (IoT) berskala penuh menggunakan arsitektur hardware dan backend server.

Berikut merupakan target luaran dari proyek ini:

- Purwarupa Fisik (Prototipe): Ruang isolasi portabel yang terintegrasi dengan ESP32, lampu UV, mist maker, dan sticky trap.

- Sistem Dashboard Web: Antarmuka pemantauan terpusat untuk mengontrol aktuator dan memvisualisasikan data log tingkat keparahan hama per bedengan.

- Video Demo Hasil Proyek: Video dokumentasi fungsionalitas purwarupa secara end-to-end beserta implementasinya di lapangan.

- Laporan Akhir Proyek: Dokumen tertulis yang memuat analisis desain hardware, flowchart sistem, dan evaluasi efektivitas perangkat.

- HIPOTESIS

Penerapan integrasi Internet of Things (IoT) pada purwarupa Smart Farm Cabai diproyeksikan mampu mengubah paradigma pengendalian hama dari metode empiris-reaktif menjadi sistem deterministik berbasis data. Secara spesifik, penggunaan ruang isolasi portable yang dikombinasikan dengan paparan lampu UV dan sticky trap dalam siklus waktu terbatas (20-30 menit) dihipotesiskan dapat menjebak hama target secara selektif tanpa mendisrupsi keseimbangan populasi serangga di luar area isolasi.

Selain itu, presisi akurasi pada ultrasonic mist maker yang dikendalikan oleh ESP32 diyakini akan secara signifikan mengoptimalkan efisiensi penyebaran pestisida nabati. Pengolahan data log aktuator secara sinkron pada server backend juga diasumsikan mampu menghasilkan metrik keparahan hama yang valid. Dengan demikian, intervensi penyemprotan oleh petani dapat dilakukan secara proaktif dan tepat dosis melalui pemantauan dashboard. Melalui rekayasa ini, mahasiswa pengembang diproyeksikan akan mengalami peningkatan kapasitas teknis yang komprehensif dalam perancangan arsitektur IoT dan integrasi backend.

- Timeline

| Fase | Kegiatan | Minggu | Output | Bobot |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pengenalan Proyek & Pendataan Role | 1 | Dokumen pembagian tugas dan pendataan role anggota tim dalam proyek | 10% |
| 2 | Gathering lapangan & ide solusi | 2–3 | Dokumen analisis kebutuhan petani, rumusan masalah, dan konsep solusi yang ditawarkan | 10% |
| 3 | Pengembangan Flowchart, Desain 3D, dan RAB | 4–5 | Flowchart sistem, desain 3D purwarupa, serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) | 10% |
| 4 | Finalisasi dokumen Proposal | 6 | Dokumen Final Proposal Rancangan Proyek | 5% |
| 5 | Pengadaan alat & perancangan alat | 7 | Daftar inventaris komponen yang telah dibeli dan skema rancangan awal alat | 10% |
| 6 | Pengumpulan Proposal / UTS | 8 | Dokumen Laporan Proposal lengkap (untuk UTS) | 5% |
| 7 | Integrasi hardware, koding program, pembuatan diorama | 9–12 | Sistem perangkat keras dan lunak yang terintegrasi (Firmware v1, uji coba sensor, dan bentuk fisik diorama smart farm) | 20% |
| 8 | Pembuatan Laporan Akhir, Video Dokumentasi, PPT | 13–14 | Dokumen Laporan Akhir, Video Dokumentasi unjuk kerja alat, dan Slide Presentasi (PPT) | 10% |
| 9 | UAS / EXPO | 15 | Produk akhir purwarupa smart farm yang siap di-demo-kan dan penilaian UAS/EXPO | 10% |

- RENCANA ANGGARAN BIAYA

Terlampir (Lampiran 1)

- SUSUNAN KELOMPOK

Terlampir (Lampiran 2)

- PENUTUP

Demikian proposal pengajuan dana Proyek Mandiri Lintas Disiplin (PMLD) berjudul "SMART FARM CABAI: Sistem Portabel Berbasis IoT untuk Optimalisasi Pengendalian Hama pada Tanaman Cabai" ini kami susun.

Kami sangat berharap inovasi teknologi terintegrasi yang kami usulkan ini tidak hanya memenuhi target luaran akademis, tetapi juga mampu memberikan solusi yang aplikatif, efisien, dan ramah lingkungan bagi petani dalam menjaga keberlanjutan hasil panen. Atas perhatian, dukungan, serta persetujuan pendanaan dari Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

LAMPIRAN

Lampiran 1

RENCANA ANGGARAN BIAYA

“SMART FARM CABAI: SISTEM PORTABEL BERBASIS IoT UNTUK OPTIMALISASI PENGENDALIAN HAMA PADA TANAMAN CABAI”

- Pemasukan

| No. | Asal pemasukan | Total |
| --- | --- | --- |
| 1 | Departemen | Rp700.000,00. |
| TOTAL PEMASUKAN |  | Rp700.000,00 |

- Pengeluaran

- Komponen

| NO | NAMA BARANG/JASA | HARGA SATUAN | JUMLAH | SATUAN | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampu LED Biru 5mm | Rp200,00 | 4 | buah | Rp800,00 |
| 2 | Mist Maker 16mm 20mm Ultrasonic Atomizing Transducer Ceramic Humidifier Filter Pelembab Udara / Modul Atomizer Humidifier Mist Make | Rp21.447,00 | 3 | buah | Rp64.341,00 |
| 3 | Kabel Jumper 30 Cm Male-Male | Rp150.000,00 | 20 | buah | Rp12.000,00 |
| 4 | Kabel Jumper 30 Cm Male-Female | Rp600,00 | 20 | buah | Rp12.000,00 |
| 5 | Kabel Jumper 30 Cm Female-Female | Rp300,00 | 20 | buah | Rp6.000,00 |
| 6 | Baterai Li-Ion 3.7V 18650 Size Flat Top - Grade B | Rp13.000,00 | 4 | buah | Rp52.000,00 |
| 7 | Box Baterai 2x Size 18650 | Rp5.000,00 | 2 | buah | Rp10.000,00 |
| 8 | 5A 4V-38V XL4015 DC-DC Adjustable Step Down | Rp33.000,00 | 1 | buah | Rp33.000,00 |
| JUMLAH |  |  |  |  | Rp190.141,00 |

- Alat

| NO | NAMA BARANG/JASA | HARGA SATUAN | JUMLAH | SATUAN | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cetak Banner | Rp100.000,00 | 1 | buah | Rp100.000,00 |
| 2 | Stand Banner (1x1 m) | Rp50.000,00 | 1 | buah | Rp50.000,00 |
| 3 | Lem Aibon Kuning Kecil 25gr GL-623 | Rp9.000,00 | 2 | buah | Rp18.000,00 |
| 4 | Plastik HDPE Geomembran Lebar 2m Tebal 200 Micron | Rp20.000,00 | 1 | buah | Rp20.000,00 |
| 5 | Lem Dextone (Lem G / Cyanoacrylate) | Rp11.650,00 | 1 | buah | Rp11.650,00 |
| 6 | Lem Perekat Perangkap Serangga (Sticky Insect Glue Trap) | Rp9.000,00 | 2 | pcs | Rp18.000,00 |
| 7 | Pipa PVC Air MASPION AW 1/2" Putih (Panjang 1 Meter) | Rp32.549,00 | 3 | buah | Rp97.647,00 |
| 8 | Pipa Rucika Potongan 2" D (Panjang 1 Meter) | Rp22.500,00 | 1 | buah | Rp22.500,00 |
| 9 | Tee 4 Way 90 Derajat 1/2 Inch SCG | Rp6.800,00 | 8 | buah | Rp54.400,00 |
| JUMLAH |  |  |  |  | Rp392.197,00 |

- Total Biaya

| No | Divisi | Jumlah Dana |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komponen Elektronik & IoT | Rp189.141,00 |
| 2. | Material, Pipa & Perekat | Rp242.197,00 |
| 3. | Publikasi & Pameran | Rp150.000,00 |
| TOTAL ANGGARAN |  | Rp582.355,00 |

Jumlah Total Pengeluaran		Rp582.355,00

Pemasukan 					Rp700.000,00

Pengeluaran				Rp582.355,00  -

Sisa 					Rp117.645,00

Lampiran 2

## SUSUNAN KELOMPOK

“Judul Proposal”

## Susunan Anggota Kelompok

| - Ketua |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama | NIM | Prodi | Jabatan |
| Fabian Tri Cahyo | 24/545040/SV25590 | Teknologi Rekayasa Internet | Proyek Manager,Hardware Casing Design,System Design |
| - Anggota |  |  |  |
| Nama | NIM | Prodi | Jabatan |
| Syifa Alfi Zahrah | 24/544512/SV/25437 | Teknologi Rekayasa Internet | System Design |
| Muhammad Eka Syahrul Ramadhani | 24/542655/SV/25071 | Teknologi Rekayasa Internet | Frontend Developer |
| Muhammad Alfiyan Oubaidyllah | 24/545151/SV/25612 | Teknologi Rekayasa Internet | IoT Engineer |
| I Gede Rizal Maulana | 24/535347/SV/24208 | Teknologi Rekayasa Internet | IoT Engineer |
| Anneira Berliana | 24/536276/SV/24431 | Teknologi Rekayasa Internet | IoT Engineer |
| Noni Cindy Klaudia Matata | 24/545671/SV/25729 | Teknologi Rekayasa Internet | IoT Engineer |